Условия хранения и эксплуатации дверей

При изготовлении дверей использована отборная древесина высшего качества – натуральный «живой» материал, который требует оптимального и бережного отношения к себе. Ваши двери не требуют специального ухода, однако, для того, чтобы они прослужили, как можно дольше, мы рекомендуем Вам придерживаться нескольких несложных правил.

До установки:

1.Двери должны храниться в оригинальной упаковке в сухом, вентилируемом помещении,     горизонтально, с числом проложек не менее трех штук, или в вертикальном положении.

2. Не храните двери вблизи нагревательных приборов и на сквозняке. Резкие колебания окружающей среды  могут повлечь за собой появление трещин и искривление отдельных элементов конструкции.

3. Категорически запрещается хранить двери, даже в оригинальной упаковке, в помещении, где проводятся строительные работы с большими выделениями влаги, например: оклейка обоями, побелка, штукатурка, шпатлевка, устройство стяжки и др.

4. При хранении необходимо избегать попадания на дверь прямого солнечного света, который может вызвать  неравномерное выцветание тонировки.

5. Сохраняйте полиэтиленовую упаковку как можно дольше – до момента установки.

Во время установки:

1. Если Вы собираетесь устанавливать дверь в строящемся  или ремонтируемом помещении, убедитесь, что там нормальная влажность и все материалы просохли. Долговременное воздействие повышенной влажности (свыше 70%) может повредить полотно. Избегайте чрезмерного повышения температуры внутри помещений.

2. Установку дверей должен производить квалифицированный специалист.

3. Перед установкой, особенно зимний период, рекомендуется хотя бы на трое суток внести двери в помещение для их акклиматизации.

4. Рекомендуется аккуратно, не допуская потеков, обработать олифой, масляным или акриловым мебельным лаком места, подготовленные для врезки замков и петель, там, где нарушено заводское покрытие, с целью не допустить там проникновения влаги.

5. Не допускайте повреждений заводского покрытия полотна.

6. Дверь требует покраски, ее сначала нужно прогрунтовать тремя слоями влагозащитного грунта.

Во время эксплуатации:

1. Приобретенная Вами дверь относится к изделиям нормальной влагостойкости и предназначена  для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях: интервал температур от +15 до +35 град. С относительной влажностью воздуха от 30 до 70%. Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь.

2.  Несмотря на то, что Ваша дверь имеет специальное износостойкое покрытие, избегайте грубого механического воздействия на нее, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости, и ,как  следствие, ухудшение внешнего вида изделия.

4. В случае загрязнения, дверь можно протереть специальной чистящей салфеткой для мебели из натурального дерева, или увлажненной водой, и затем отжатой досуха, фланелевой салфеткой. Не применяйте для очистки дверей растворители и пятновыводители.

5. Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей.

Распечатайте инструкцию и передайте строителям производящим установку.